Business Blue Print

Módulo: PM

Tema: ISA_BBP_PM_04_Rev_0

Diciembre - 2013

Usuario Claves:

Juan Carlos Cerda/Jorge Alquinta

Asesor:

Claudio Meza

Consultor:

Adam González

Propiedades del Documento

| Estado | Fecha | Versión | Aprobado |
| --- | --- | --- | --- |
| Creación del documento | 05.12.2013 | 01 |  |
| Modificación comentarios de usuario |  |  |  |
| Modificación Consultor versión Final |  |  |  |
| Modificación correcciones usuario |  |  |  |
| Modificación correcciones usuario |  |  |  |
| Modificación Correcciones Usuario |  |  |  |

Historia de Cambios

| Motivo | Capítulo | Fecha | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| Definición estructura organizativa PM | 2 | 09.12.2013 | Adam González |
| Definición estructura técnica (TOS) | 3 | 10.12.2013 | Adam González |
| Estructuración proceso mantenimiento correctivo | 4 | 11.12.2013 | Adam González |
| Estructuración proceso mantenimiento preventivo | 4 | 12.12.2013 | Adam González |

Información Proyecto

| Nombre del Proyecto | ISA - Antucoya |
| --- | --- |
| Fecha Inicio BBP | 05.12.2013 |
| Fecha Fin BBP | 20.12.2013 |
| Cliente | Antucoya - AMSA |
| Sponsor Ejecutivo | Francisco Lepeley |
| Líder Cliente | Guillermo Marín |
| Gerente Proyecto Antucoya | Janice Fainbrum |
| Gerente Proyecto Neoris | Juan Luis Dagorret |
| Líder Funcional Neoris | Adam González |

Tabla de Contenidos

1. Introducción	5

2. Estructura Organizativa	5

2.1 Centro de Emplazamiento	5

2.2 Centro de Planificación	6

2.3 Grupos de Planificación de Mantenimiento	6

2.4 Áreas de empresa	6

2.5 Puestos de trabajo	7

2.5.1 Nomenclatura puestos de trabajo internos	7

2.5.2 Nomenclatura puestos de trabajo externos:	7

2.5.3 Maestro de puestos de trabajo	7

2.5.4 Intervalos de turnos para puestos de trabajo	8

3. Datos Maestros	8

3.1 Estructura de Antucoya	8

3.2 Maestro de ubicaciones técnicas	9

3.3 Maestro de equipos	10

3.3.1 Rango de números para equipos	10

3.4 Maestro de puntos de medida	11

3.4.1 Rango de números para puntos de medida	11

3.5 Indicador ABC objetos técnicos	11

4. Procesos de la administración del mantenimiento	11

4.1 Mantenimiento correctivo y preventivo	11

4.1.1 Clases de avisos	12

4.1.1.1 Rango de números para avisos	12

4.1.2 Catálogos	12

4.1.3 Perfil de catálogos	13

4.1.4 Clase de prioridades avisos	13

4.1.5 Esquemas de status de usuario	13

4.1.6 Clases de órdenes de mantenimiento	14

4.1.7 Clases de actividad PM	14

4.1.8 Clase de prioridades	15

4.1.9 Categorías de valor	15

4.1.10 Estado instalación del equipo	15

4.1.11 Puesto de trabajo responsable	15

4.1.11.1 Nomenclatura puestos de trabajo responsables:	15

4.1.12 Tipos  hoja de ruta	16

4.1.13 Grupo de planificación de hoja de ruta	16

4.1.14 Estrategias de mantenimiento	17

4.1.15 Tipo de planes de mantenimiento	17

4.2 Excepciones del Proceso	17

4.3 Puntos Configuración	17

4.3.1 Integración entre módulos SAP	18

4.3.2 Consideraciones y Requerimientos especiales de la Organización	19

4.3.3 Descripción de las Mejoras	19

4.3.4 Descripción GAPs y Desarrollos Identificados	19

4.3.5 Análisis de Impacto	19

5. Consideraciones	19

6. Aprobaciones	20

Introducción

Antucoya, como proyecto minero consta con una inversión cercana a los US$1.900 millones y con 5.000 trabajadores en su peak de construcción. Este proyecto es propiedad de grupo minero Antofagasta Minerals en un 70%, es por esto que AMSA se ha propuesto la implementación de SAP como sistema de administración de los procesos de negocio de Antucoya, para lo cual se dio inicio al proyecto ISA de implementación de SAP para los módulos de FI, CO, MM y PM.

El objetivo del siguiente documento es describir la gestión del área de mantenimiento, definiendo la estructura organizativa, datos maestros y la administración del mantenimiento de empresa en base a una estructuración de objetos técnicos y procesos que serán mantenidos desde SAP.

El propósito de dicha descripción es brindar el detalle necesario de información, de manera que pueda construirse cada uno de estos procesos en el módulo PM de SAP. Esto permitirá generar la parametrización o configuración del sistema.

Para tal fin se han agrupado los procesos de la siguiente forma:

- Mantenimiento Correctivo

  - Planificado

  - Emergencia o falla

- Mantenimiento Preventivo

  - Por estrategia

  - Por actividad

Este documento se desarrolló durante el taller de levantamiento de procesos y contó con la participación del jefe de planificación Mina, jefe de planificación Planta y jefe de mantenimiento mecánico.

El alcance presente documento considera todas la áreas productivas de la mina y planta.

Estructura Organizativa

- El objetivo de la estructura organizativa es representar  los niveles organizacionales del área logística de la empresa.

La estructura organizativa de Antucoya desde el punto de vista del Mantenimiento, será de la siguiente forma:

Centro de Emplazamiento

Centro de Emplazamiento es el lugar físico donde se gestionaran las labores de mantenimiento.

| Centro de emplazamiento | Tipo | Long | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| AN01 | CHAR | 4 | Centro emplazamiento Antucoya |

Centro de Planificación

Corresponde al cuarto nivel de organización y en este, los grupos de planificación, planifican y preparan las tareas para las labores de mantenimiento.

| Centro de Planificación | Tipo | Long | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| AN01 | CHAR | 4 | Centro planificación Antucoya |

Grupos de Planificación de Mantenimiento

Cada grupo de planificación tiene la responsabilidad de la planificación de las tareas de mantenimiento de los objetos técnicos y tareas operativas del día a día o proyectos asignados.

Los trabajos que se realizarán son los siguientes:

    - Definición de hojas de ruta de mantenimiento

    - Planificación del Material de mantenimiento

    - Creación de estrategias de mantenimiento

    - Gestión y programación de planes de mantenimiento

    - Creación de avisos de mantenimiento

  - Los grupos de planificación identificad son 8 y se indican de la siguiente tabla:

| Grupo de Planificación | Tipo | Long | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| M01 | CHAR | 3 | Mina GP Perforación |
| M02 | CHAR | 3 | Mina GP Carguío |
| M03 | CHAR | 3 | Mina GP Transporte |
| M04 | CHAR | 3 | Mina GP Equipos de apoyo |
| M05 | CHAR | 3 | Mina GP Equipos auxiliares |
| P01 | CHAR | 3 | Planta GP Área seca |
| P02 | CHAR | 3 | Planta GP Área Ripio |
| P03 | CHAR | 3 | Planta GP Área Húmeda |

Áreas de empresa

Esto se define para ser utilizado en los datos maestros de los técnicos, y las áreas de empresa a crear son las siguientes:

| Área empresa | Tipo | Long | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| PER | CHAR | 3 | Perforación |
| CAR | CHAR | 3 | Carguío |
| TRA | CHAR | 3 | Transporte |
| APO | CHAR | 3 | Apoyo |
| AUX | CHAR | 3 | Auxiliar |
| TAL | CHAR | 3 | Taller |
| SEC | CHAR | 3 | Área seca |
| HUM | CHAR | 3 | Área Húmeda |
| RIP | CHAR | 3 | Área Ripio |

Puestos de trabajo

Corresponde a la unidad organizativa, formada por una o un grupo personas que tienen la misión de realizar las medidas de mantenimiento en las ubicaciones técnicas y equipos.

La codificación es de 8 caracteres de tipo alfanumérico: AAAAAANN para el caso de los puestos de trabajo internos. Para los puestos de trabajo externos la codificación será AAAAAAAN.

Nomenclatura puestos de trabajo internos

| Caracter (es) | Utilización | Ejemplo |
| --- | --- | --- |
| 1 | Para definir el tipo de operación | P: Planta |
| 2-3 | Define los procesos | AS: Área Seca |
| 4-6 | Se establece la especialidad | MEC: Mecánico |
| 7-8 | Correlativo | 01 |

Nomenclatura puestos de trabajo externos:

| Caracter (es) | Utilización | Ejemplo |
| --- | --- | --- |
| 1 | Para definir el tipo de operación | M: Mina |
| 2-4 | Indica si es externo | EXT (Externo) |
| 5-7 | Se establece la especialidad | SOL: Soldadura |
| 8 | Correlativo | 1 |

Para la Planta no se acordó la creación de puestos de trabajo externos porque aún se encuentra en la etapa definición de estrategia de servicios externos.

Maestro de puestos de trabajo

| Puestos de trabajo | Tipo | Long | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| MPCMEC01 | CHAR | 8 | Mecánico Perforación y Carguío |
| MTAMEC01 | CHAR | 8 | Mecánico Transporte y Apoyo |
| MPCELE01 | CHAR | 8 | Eléctrico Perforación y Carguío |
| MTAELE01 | CHAR | 8 | Eléctrico Transporte y Apoyo |
| MPREDI01 | CHAR | 8 | Predictivo |
| MEXTSOL1 | CHAR | 8 | Soldadura |
| MEXTLAV1 | CHAR | 8 | Lavado |
| MEXTNEU1 | CHAR | 8 | Neumáticos |
| MEXTCAB1 | CHAR | 8 | Cabina |
| MEXTSCI1 | CHAR | 8 | Sistema contra incendios |
| MEXTGET1 | CHAR | 8 | Elemento de desgaste |
| PASMEC01 | CHAR | 8 | Mecánico Área seca |
| PASELE01 | CHAR | 8 | Eléctrico Área seca |
| PASINS01 | CHAR | 8 | Instrumentista Área seca |
| PARELE01 | CHAR | 8 | Eléctrico Área Ripio |
| PARINS01 | CHAR | 8 | Instrumentista Área Ripio |
| PAHMEC01 | CHAR | 8 | Mecánico Área Húmeda |
| PAHELE01 | CHAR | 8 | Eléctrico Área Húmeda |
| PAHINS01 | CHAR | 8 | Instrumentista Área Húmeda |
| PSHSIN01 | CHAR | 8 | Sintomático |
| PSHDCS01 | CHAR | 8 | DCS y automatización |
| PASLUB01 | CHAR | 8 | Lubricación Área Seca |

Intervalos de turnos para puestos de trabajo

En este punto se definen los horarios y pausas de los turnos de trabajo.

| Intervalo | Pausa | Tipo | Long | Descripción |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 01:00 | CHAR |  | Turno 4X3 (Lunes - Jueves) |
| 08:00 – 20:00 | 01:00 | CHAR |  | Mina: Turno 7X7 (Miércoles a Martes) |
| 08:00 – 20:00 | 01:00 | CHAR |  | Planta: Turno 7X7 (Viernes a Jueves) |

Datos Maestros

Estructura de Antucoya

La estructura cuenta con una codificación para establecer las ubicaciones técnicas, donde se realizaran los montajes de equipos, sub equipos en el nivel jerárquico de ubicación técnica que corresponda.

Para Antucoya se crearán 2 indicadores de estructura:

| Indicador Estructura | Tipo | Long | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| CORPO | CHAR | 5 | Estructura gestión corporativa AMSA |
| MANTE | CHAR | 5 | Estructura gestión de activos AMSA – ANTUCOYA |

Estos 2 indicadores de estructuras se combinaran para generar la estructura completa de Antucoya.

La estructura de AMSA  (CORPO) es definida de acuerdo al estándar o nomenclatura indicada a continuación:

Formato máscara				: AAAA-AAA

Número de caracteres usados			: 08 Caracteres

Niveles de Ubicaciones Técnicas		: (02)

Separador niveles estructura		: Guion (-)

| Nivel | Código | Descripción |
| --- | --- | --- |
| 1 | AAAA-AAA | En el primer nivel se hace referencia al grupo minero (AMSA: Antofagasta Minerals) |
| 2 | AAAA-AAA | El segundo nivel identifica a la empresas o compañías (ANT: Antucoya) |

La estructura de Antucoya  (MANTE) es definida de acuerdo al estándar o nomenclatura indicada a continuación:

Formato	máscara				: NN-NN-NN-AAAANN-XXXX-XXXX

Número de caracteres usados			: 25 Caracteres

Niveles de Ubicaciones Técnicas		: (06)

Separador niveles estructura		: Guion (-)

Se considera el uso de status de usuarios para las ubicaciones técnicas, estos se definirán en el desarrollo del proyecto.

| Nivel | Código | Descripción |
| --- | --- | --- |
| 1 | NN-NN-NN-XXXXXX-XXXX-XXXX | El primer nivel es de 2 caracteres tipo numérico e identifica la Operación, por ejemplo: 01: Mina; 02: Planta |
| 2 | NN-NN-NN-XXXXXX-XXXX-XXXX | El segundo nivel es de 2 caracteres tipo numérico e identifica la Procesos, por ejemplo: 01: Carguío; 07: Área Seca |
| 3 | NN-NN-NN-XXXXXX-XXXX-XXXX | El tercer nivel es de 2 caracteres tipo numérico e identifica Grupos de maquinarias o Subproceso, por ejemplo 01: PALAS 4100XPC: 01: Chancado Primario |
| 4 | NN-NN-NN-AAAANN-XXXX-XXXX | El cuarto nivel es de 6 caracteres los 4 primeros tipo letras y los 2 últimos tipo numérico e identifica la Maquinaria, por ejemplo :PALA01: Pala 01; CHAN01: Chancador 01 |
| 5 | NN-NN-NN-AAAANN-XXXX-XXXX | El quinto nivel es de 4 caracteres tipo alfanumérico e identifica el Sistema, por ejemplo: LEVA: Levante; SITR: Sistema de transmisión |
| 6 | NN-NN-NN-AAAANN-XXXX-XXXX | El sexto nivel es de 4 caracteres tipo alfanumérico e identifica el Equipo, por ejemplo: TRAN: Transmisión; MOTO : Motor |

Maestro de ubicaciones técnicas

Una ubicación técnica representa el lugar en el que se debe efectuar un trabajo  de mantenimiento. Es una estructura jerárquica de varios niveles, lo que permite estructurar un sistema técnico en unidades relevantes para mantenimiento organizadas de acuerdo a los siguientes criterios:

- Geográfica

- Funcional

- Por proceso

Las ubicaciones técnicas permitirán montaje de otras ubicaciones técnicas y de equipos.

Por el momento no se utilizará esquema de estatus de usuario a nivel de equipo.

| Tipo ubicación técnica | Tipo | Long | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| M | CHAR | 1 | Sistema técnico - Estándar |

En un comienzo se cargará el Elemento PEP en lugar del centro de costos dentro de los datos maestros, hasta que Antucoya decida cambiar a centro de costos cuando entren en operación.

Maestro de equipos

Los equipos son objetos físico individuales que se deben mantener de forma separada o independiente. Los que pueden ser montados en una ubicación técnica o en un equipo principal.

Se puede gestionar toda clase de dispositivos como unidades de equipo (por ejemplo, herramientas, instrumentos de inspección, vehículos, etc).

Se crea y gestiona un registro maestro por separado para cada equipo en el módulo de mantenimiento de planta (PM) y se puede fijar un historial individual.

Por el momento no se utilizará esquema de estatus de usuario a nivel de equipo.

| Tipo equipo | Tipo | Long | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| M | CHAR | 1 | Máquinas |
| Q | CHAR | 1 | Medio de inspección y medida |

Rango de números para equipos

| ID rango de número | Tipo | Long | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-99999 | CHAR | 12 | ANT – Equipos ANTUCOYA |

Maestro de puntos de medida

Representan emplazamientos físicos y/o lógicos en los que se describe una condición (Temperatura, presión, etc.). Ubicaciones Técnicas o Equipos pueden contar con Puntos de Medidas. También se pueden definir como contadores

| Tipo punto de medida | Tipo | Long | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| M | CHAR | 1 | Punto de medida general |

Rango de números para puntos de medida

| ID rango de número | Tipo | Long | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-99999 | CHAR | 12 | ANT -Puntos de medida y contadores |

Indicador ABC objetos técnicos

| Indicador ABC | Tipo | Long | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | CHAR | 1 | Alto |
| 2 | CHAR | 1 | Medio |
| 3 | CHAR | 1 | Bajo |

Procesos de la administración del mantenimiento

Mantenimiento correctivo y preventivo

Del proceso de mantenimiento se desprenden los siguientes conceptos:

Mantenimiento correctivo (programado o planificado): Es aquel que involucra una cantidad determinada de tareas de reparación programadas con el objetivo de restaurar la función de un activo antes de producirse un paro imprevisto. Se conoce con antelación qué es lo que debe hacerse, de modo que cuando se detenga el equipo para efectuar la reparación, se disponga del personal, repuestos y especificaciones técnicas necesarias para realizarla correctamente.

Mantenimiento por Falla: Mantenimiento realizado sin un plan de actividades, ni actividades de reparación. Es resultado de la falla o deficiencias.

Mantenimiento predictivo (Ingeniería): Está basado en la determinación del estado del equipo en operación. El concepto se basa en que los equipos darán un tipo de aviso antes de que fallen y este mantenimiento trata de percibir los síntomas para después tomar acciones.

Se trata de realizar ensayos no destructivos, como pueden ser análisis de aceite, análisis de desgaste de partículas, medida de vibraciones, medición de temperaturas, termografías, etc.

Mantenimiento Preventivo: Consiste en un grupo de tareas planificadas que se ejecutan periódicamente con el objeto de garantizar que los activos cumplan con las funciones requeridas durante su ciclo de vida útil dentro del contexto operacional donde se ubican y así mejorar la eficiencia de los sistemas.

En SAP estos conceptos se abordarán de la siguiente manera:

    - Clases de avisos

La creación de avisos será a partir del cuarto nivel de la estructura técnica (TOS). Las clases de avisos son las siguientes:

| Clases de avisos | Tipo | Long | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| A1 | CHAR | 2 | Aviso de mantenimiento |
| A2 | CHAR | 2 | Aviso predictivo e ing. |
| A3 | CHAR | 2 | Aviso plan preventivo |

      - Rango de números para avisos

| ID rango de número | Clase de aviso | Tipo | Long | Descripción |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-4.999.999 | A1 | CHAR | 12 | A1 - Aviso de mantenimiento |
| 1-4.999.999 | A2 | CHAR | 12 | A2 - Aviso predictivo e ing. |
| 1-4.999.999 | A3 | CHAR | 12 | A3 - Aviso plan preventivo |

    - Catálogos

| Clases de avisos | Tipo cat. | Descripción tipo cat. | Gr. Cod. Catálogo | Tipo | Long | Descripción grupo cat. | Código | Tipo | Long | Descripción |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | D | Codificación | ZCOD0001 | CHAR | 8 | Cod. Aviso mtto | M001 | CHAR | 4 | Solicitud de mantenimiento |
| A1 | D | Codificación | ZCOD0001 | CHAR | 8 | Cod. Aviso mtto | M002 | CHAR | 4 | Avería |
| A1 | D | Codificación | ZCOD0001 | CHAR | 8 | Cod. Aviso mtto | M003 | CHAR | 4 | Reparación de componentes |
| A1 | B | Parte objeto | Definición posterior |  |  |  |  |  |  |  |
| A1 | C | Síntomas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A1 | 5 | Causas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A2 | D | Codificación | ZCOD0002 | CHAR | 8 | Cod. Aviso Pred. e Ing. | P001 | CHAR | 4 | Predictivo |
| A2 | D | Codificación | ZCOD0002 | CHAR | 8 | Cod. Aviso Pred. e Ing. | P002 | CHAR | 4 | Ingeniería |
| A2 | B | Parte objeto | Definición posterior |  |  |  |  |  |  |  |
| A2 | C | Síntomas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A2 | 5 | Causas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A3 | B | Parte objeto | Definición posterior |  |  |  |  |  |  |  |
| A3 | C | Síntomas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A3 | 5 | Causas |  |  |  |  |  |  |  |  |

    - Perfil de catálogos

El perfil de catálogo se usará a partir del quinto y sexto nivel de la estructura técnica (TOS) y su asignación se realizará por herencia de desde el quinto al sexto nivel. Pendiente de definición.

| Perfil de catálogo | Objeto técnico | Tipo | Long | Descripción |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | CHAR | 9 |  |

    - Clase de prioridades avisos

| Clases de avisos | Cl. de prioridad | Tipo | Long | Descripción cl. prioridad | Prioridad | Tipo | Long | Descripción prioridad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 – A2 –A3 | Z1 | CHAR | 2 | Aviso Mant. | I | CHAR | 1 | Inmediata |
| A1 – A2 –A3 | Z1 | CHAR | 2 | Aviso Mant. | A | CHAR | 1 | Alta (2 - 6 días) |
| A1 – A2 –A3 | Z1 | CHAR | 2 | Aviso Mant. | M | CHAR | 1 | Media (7 – 14 días) |
| A1 – A2 –A3 | Z1 | CHAR | 2 | Aviso Mant. | B | CHAR | 1 | Baja ( Mayor a 14 días) |

    - Esquemas de status de usuario

| Clases de aviso | Esquema | Tipo | Long | Descripción esquema de status | Status | Tipo | Long | Descripción status | N° clasif. inferior | N° clasif. superior |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 –A2 | ZPM00001 | CHAR | 8 | Status Aviso A1 –A2 | APRO | CHAR | 4 | Aprobado | 1 | 1 |
| A1 –A2 | ZPM00001 | CHAR | 8 | Status Aviso A1 –A2 | RECH | CHAR | 4 | Rechazado | 1 | 2 |

    - Clases de órdenes de mantenimiento

La creación de órdenes será a partir del cuarto nivel de la estructura técnica (TOS)

Es necesario crear un formulario para la impresión de todas las clases de órdenes.

| Clases de órdenes | Tipo | Long | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| PM01 | CHAR | 4 | Orden Mant. de Avería |
| PM02 | CHAR | 4 | Orden Mant. Preventivo |
| PM03 | CHAR | 4 | Orden de Solic. de Mant. |
| PM06 | CHAR | 4 | Orden de inversión |
| PM07 | CHAR | 4 | Orden de reparación de componentes |

Las liquidaciones de órdenes de mantenimiento se realizarán a elementos PEP durante la fase inicial del proyecto. Esto se automatiza con la carga del elemento PEP en los datos maestros de las ubicaciones técnicas y equipos.

| ID rango de número | Clase de órdenes | Tipo | Long | Descripción |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.000.000-1.999.999 | PM01 | CHAR | 12 | PM01 - Orden Mant. de Avería |
| 2.000.000-2.999.999 | PM02 | CHAR | 12 | PM02 - Orden Mant. Preventivo |
| 3.000.000-3.999.999 | PM03 | CHAR | 12 | PM03 - Orden de Solic. de Mant. |
| 6.000.000-6.999.999 | PM06 | CHAR | 12 | PM06 - Orden de inversión |
| 7.000.000-7.999.999 | PM07 | CHAR | 12 | PM07 - Orden de reparación de componentes |

    - Clases de actividad PM

| Clases de órdenes | Clases de actividad PM | Tipo | Long | Descripción |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PM07 | RP1 | CHAR | 3 | Reparación componentes mayores |
| PM07 | RP2 | CHAR | 3 | Reparación componentes menores |

    - Clase de prioridades

| Clases de órdenes | Cl. de prioridad | Tipo | Long | Descripción cl. prioridad | Prioridad | Tipo | Long | Descripción prioridad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Todas | Z1 | CHAR | 2 | Aviso Mant. | I | CHAR | 1 | Inmediata |
| Todas | Z1 | CHAR | 2 | Aviso Mant. | A | CHAR | 1 | Alta (2 - 6 días) |
| Todas | Z1 | CHAR | 2 | Aviso Mant. | M | CHAR | 1 | Media (7 – 14 días) |
| Todas | Z1 | CHAR | 2 | Aviso Mant. | B | CHAR | 1 | Baja ( Mayor a 14 días) |

    - Categorías de valor

Este punto se revisará durante la operación luego que se realicé el análisis y definición de los contratos de servicios MARC y de apoyo al mantenimiento.

| Categorías de valor | Tipo | Long | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| ZMANT001 | CHAR | 15 | Mano de obra interna |
| ZMANT002 | CHAR | 15 | Materiales y repuestos |
| ZMANT003 | CHAR | 15 | Servicios externos |

    - Estado instalación del equipo

| Estado del equipo | Tipo | Long | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | CHAR | 1 | Detenido |
| 1 | CHAR | 1 | Operando |

    - Puesto de trabajo responsable

La codificación es de 7 caracteres de tipo alfanumérico: AAAAXXX para el caso de los puestos de trabajo responsables.

      - Nomenclatura puestos de trabajo responsables:

| Caracter (es) | Utilización | Ejemplo |
| --- | --- | --- |
| 1 | Para definir supervisión | S: Supervisor |
| 2 | Para definir el tipo de operación | P: Planta |
| 3-4 | Define los procesos | AS: Área Seca |
| 5-7 | Se establece la especialidad | MEC: Mecánico |

| Puestos de trabajo | Tipo | Long | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| SPASMEC | CHAR | 8 | Supervisor Planta Mecánico Área Seca |
| SPASELE | CHAR | 8 | Supervisor Planta Eléctrico Área Seca |
| SPARELE | CHAR | 8 | Supervisor Planta Eléctrico Área Ripio |
| SPAHMEC | CHAR | 8 | Supervisor Planta Mecánico Área húmeda |
| SPAHELE | CHAR | 8 | Supervisor Planta Eléctrico Área húmeda |
| SPINSTR | CHAR | 8 | Supervisor Planta Instrumentista |
| SPDCS-A | CHAR | 8 | Supervisor Planta DCS & Automatización |
| SPSINTO | CHAR | 8 | Supervisor Planta Sintomático |
| SPING01 | CHAR | 8 | Supervisor Planta Ingeniería |
| SMPC001 | CHAR | 8 | Supervisor Mina Perforación y Carguío |
| SMTA001 | CHAR | 8 | Supervisor Mina Transporte y Apoyo |
| SMEXT01 | CHAR | 8 | Supervisor Mina Externo |
| SMING01 | CHAR | 8 | Supervisor Mina Ingeniería |
| SMPRED1 | CHAR | 8 | Supervisor Mina Predictivo |

    - Tipos  hoja de ruta

Para poder clasificar las hojas de ruta se utilizará el sistema de clasificación o el campo tipo de montaje.

Se debe considerar la utilización de documentos DMS como MAF en las operaciones de las hojas de ruta para la inclusión de la pauta de mantenimiento.

En la carga de las hojas de ruta de instrucción se agregaran materiales a medida que éstos estén disponibles o catalogados por el frente de abastecimiento.

Se utilizarán MAFs  ser vinculados con documentos que se encontrarán en otro servidor lo cual se hará a través del módulo de DMS, esto es de vital importancia para anexar las pautas de mantenimiento a las hojas de ruta.

| Tipos de hojas de ruta | Tipo | Long | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| A | CHAR | 1 | Hojas de ruta para instrucción de mantenimiento |

    - Grupo de planificación de hoja de ruta

| Gr. Pl. hoja de ruta | Tipo | Long | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| MIN | CHAR | 3 | Grupo de planificación Mina |
| PLA | CHAR | 3 | Grupo de planificación Planta |

    - Estrategias de mantenimiento

Se utilizarán los siguientes tipos de estrategia de mantenimiento:

Descripción

Estrategia en base a tiempo

Estrategia en base a actividad

    - Tipo de planes de mantenimiento

| Tipo de planes mantenimiento | Tipo | Long | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| PM | CHAR | 2 | Planes de mantenimiento |

Excepciones del Proceso

N/A

Puntos Configuración

| Punto configuración | Descripción de la Configuración |
| --- | --- |
| CONF_PM_001 | Creación de centro de emplazamiento |
| CONF_PM_002 | Actualizar centro de planificación de mantenimiento y centro de emplazamiento |
| CONF_PM_003 | Asignar centro de planificación de mantenimiento y centro de emplazamiento a Sociedad FI. |
| CONF_PM_004 | Asignar centro de planificación de mantenimiento a centro de emplazamiento |
| CONF_PM_005 | Asignar grupo de planificación a centro de planificación de mantenimiento |
| CONF_PM_006 | Especificar clases de trabajo y enlazar con utilización de plan |
| CONF_PM_007 | Especificar responsables para puestos de trabajo |
| CONF_PM_008 | Crear indicador estruct.p.ubicaciones refer./ubic.técnicas |
| CONF_PM_009 | Configurar perfiles de vistas para objetos técnicos |
| CONF_PM_010 | Definir montaje en ubicación técnica |
| CONF_PM_011 | Especificar clases de objetos técnicos |
| CONF_PM_012 | Especificar áreas de empresa |
| CONF_PM_013 | Definir indicadores ABC |
| CONF_PM_014 | Especificar tipo de ubicaciones técnicas |
| CONF_PM_015 | Actualizar tipo de equipo |
| CONF_PM_016 | Especificar rangos de números |
| CONF_PM_017 | Configurar perfiles de vistas para objetos técnicos |
| CONF_PM_018 | Asignar clases de vehículos a perfil de vistas y tipos de equipo |
| CONF_PM_019 | Especificar clases de objetos técnicos |
| CONF_PM_020 | Especificar vistas empresariales adicionales para tipos de equipo |
| CONF_PM_021 | Definir clases de avisos |
| CONF_PM_022 | Configurar máscaras imagen en pantalla p.clase aviso |
| CONF_PM_023 | Especificar control de texto explicativo para clases de aviso |
| CONF_PM_024 | Configurar selec.campos avisos |
| CONF_PM_025 | Especificar rangos de números avisos |
| CONF_PM_026 | Especificar valores iniciales de transacción |
| CONF_PM_027 | Asignar clases de avisos a clases de órdenes |
| CONF_PM_028 | Catálogos y esquema de informe para clase de aviso |
| CONF_PM_029 | Definir prioridades |
| CONF_PM_030 | Definir prioridades |
| CONF_PM_031 | Parametrizar clases de órdenes |
| CONF_PM_032 | Parametrizar rangos de números órdenes |
| CONF_PM_033 | Asignar clases de órdenes a centros PM |
| CONF_PM_034 | Crear perfiles de valor propuesto p.aprovisonamiento externo |
| CONF_PM_035 | Valores propuestos p.datos HRuta y asignaciones perfiles |
| CONF_PM_036 | Especificar la secuencia de acceso p. determinación datos de dirección |
| CONF_PM_037 | Norma de liquidación: Fecha/Hora y creación de la norma de reparto |
| CONF_PM_038 | Definir integración de aviso y orden |
| CONF_PM_039 | Actualizar valores propuesta p. clave control clases de orden |
| CONF_PM_040 | Especificar clases de actividad PM |
| CONF_PM_041 | Asignar clases órdenes PM a clases actividades PM permitidas |
| CONF_PM_042 | Asignar parámetros de cálculo de costes y clave de periodificación |
| CONF_PM_043 | Definir doc.modificación, ind.solic.pedido colec., relev.planif.nec. |
| CONF_PM_044 | Asignar clases de órdenes a valores propuestos p.áreas liq. |
| CONF_PM_045 | Definir tipo imputación y clase documento p.solicitudes de pedido |
| CONF_PM_046 | Definir prioridades |
| CONF_PM_047 | Configurar parámetro de programación |
| CONF_PM_048 | Definir esquema de status |
| CONF_PM_049 | Actualizar categorías de valor |
| CONF_PM_050 | Asignar clase de coste a categorías de valor |
| CONF_PM_051 | Actualizar perfiles de liquidación |
| CONF_PM_052 | Actualizar esquemas de imputación |
| CONF_PM_054 | Definir rangos de números p.documentos de imputación |
| CONF_PM_055 | Especificación selección campos para datos cabecera (PM) |
| CONF_PM_056 | Especificar parámetros de control para notificaciones |
| CONF_PM_057 | Definir causas de desviaciones |
| CONF_PM_058 | Crear gr.planif.mantenimiento |

Integración entre módulos SAP

Mantenimiento se comunica con otros módulos del sistema para asegurar un flujo constante de información

Controlling (CO)

A través de los centros de costos y clases de actividad de los puestos de trabajo

Sistema de proyectos (PS)

Por medio de la carga de los elementos PEP en los datos maestros de los objetos técnicos de SAP PM.

Gestión Activos Fijos (FI-AA)

Estructura de centros de costos para objetos técnicos y activos fijos que se cargarán en los datos maestros.

Gestión de materiales (MM)

Se relacionan por medio de las reservas y solicitudes de pedido de materiales y la administración de números de serie.

Consideraciones y Requerimientos especiales de la Organización

N/A

Descripción de las Mejoras

- N/A

Descripción GAPs y Desarrollos Identificados

| Código Requerimiento | Categoría Diseño | Tipo | Descripción de la solución |
| --- | --- | --- | --- |
| CINI_PM_001 | Carga inicial | Masiva | Puestos de trabajo |
| CINI_PM_002 | Carga Inicial | Masiva | Ubicaciones técnicas |
| CINI_PM_003 | Carga Inicial | Masiva | Equipos |
| CINI_PM_004 | Carga inicial | Masiva | Puntos de medida |
| CINI_PM_005 | Carga inicial | Masiva | Hojas de ruta para planes de mantenimiento |
| CINI_PM_006 | Carga inicial | Masiva | Hojas de ruta para standard jobs |
| CINI_PM_007 | Carga inicial | Masiva | Planes y posiciones de mantenimiento |
| CINI_PM_008 | Carga inicial | Masiva | Documento MAF con DMS |
| CINI_PM_009 | Exit | N/A | Determinación de clase de orden en base a clase de aviso+codificación |
| CINI_PM_010 | Formulario | N/A | Formulario impresión orden |
| CINI_PM_011 | Carga inicial | Masiva | Clases y características |

Análisis de Impacto

| Punto de Impacto | Descripción punto de Impacto | Recomendaciones de solución o mitigación del punto de impacto |
| --- | --- | --- |
| CINI_PM_008 | Documento de MAF con DMS | Se debe configurar un servidor para subir los archivos de las pautas de mantenimiento, además se debe configurar el DMS en SAP |

Consideraciones

N/A

Aprobaciones

| Participantes | Nombre | Cargo |  | Fecha | Firma |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Juan Carlos Cerda | Jefe de Planificación Planta |  | 20.12.2013 |  |  |
| 2 | Jorge Alquinta | Jefe de Planificación Mina |  | 20.12.2013 |  |  |
| 3 | Claudio Meza | Asesor Akhand |  | 20.12.2013 |  |  |
| 4 | José Vildoso | Jefe Mantenimiento Mecánico |  | 20.12.2013 |  |  |
| 5 | Adam González | Líder Funcional Neoris/Consultor PM |  | 20.12.2013 |  |  |
| Aprobadores | Nombre | Cargo | Fecha |  |  | Firma |
| 1 | Janice Fainbrum | Gerente proyecto UDP/Lider Funcional UDP | 20.12.2013 |  |  |  |
| 2 | Juan Maita Postigo | Superintendente de Mantenimiento Mina | 20.12.2013 |  |  |  |
| 3 | Ramón Silva | Superintendente de Mantenimiento Planta | 20.12.2013 |  |  |  |
| 4 | Juan Luis Dagorret | Gerente de proyecto | 20.12.2013 |  |  |  |